2-INF-183
Počítačové siete 2

Poznámky na štátnice

Ako používať tieto poznámky Dokument je usporiadaný presne podľa osnovy z otázky. Každá hlavná časť obsahuje krátke vysvetlenie, dôležité pojmy, porovnávacie tabuľky a blok „Na skúške povedať“, ktorý sa dá použiť ako kostra ústnej odpovede.

# Osnova podľa otázky

1. Riadenie prístupu k zdieľanému médiu

Ethernet (CSMA/CD)

WiFi (CSMA/CA)

DOCSIS

2. Prenosy paketov cez jednoduché sériové linky

kódovanie signálov

synchronizácia hodín

PPP

3. Spanning Tree protokoly

STP

RSTP

MSTP

4. Smerovacie protokoly v TCP/IP

OSPF

BGP

5. Spôsoby multiplexovania v sieťach

TDMA

FDMA

# 1. Riadenie prístupu k zdieľanému médiu

Zdieľané médium je komunikačný kanál, ktorý používa viacero staníc. Môže to byť spoločný koaxiálny kábel, hubový Ethernet, rádiové pásmo vo WiFi alebo upstream kanál v káblovej sieti. Problém je vždy rovnaký: ak sa viac staníc pokúsi vysielať v rovnakom čase a na rovnakom kanáli, ich signály sa môžu prekryť. Linková vrstva preto potrebuje MAC mechanizmus (Medium Access Control), ktorý rozhoduje, kto smie vysielať a ako sa rieši konflikt.

Pri skúške je dobré najprv povedať všeobecný princíp a až potom prejsť na tri konkrétne riešenia: Ethernet používal detekciu kolízií, WiFi používa predchádzanie kolíziám a DOCSIS používa centrálne plánovanie upstreamu cez CMTS.

| Pojem | Význam pre zdieľané médium |
| --- | --- |
| Kolízna doména | Množina staníc, z ktorých môže v danom okamihu úspešne vysielať najviac jedna. Pri hube je celá sieť jedna kolízna doména; pri switchi má každý port vlastnú kolíznu doménu. |
| Broadcastová doména | Množina staníc, ktoré dostanú broadcastový rámec. Switch zvyčajne nerozbíja broadcastovú doménu; router alebo VLAN áno. |
| Propagačné oneskorenie | Čas, za ktorý sa signál rozšíri médiom. Pri CSMA/CD musí byť dosť malé vzhľadom na dĺžku rámca, aby sa kolízia stihla zistiť. |
| Backoff | Náhodné čakanie pred opakovaním vysielania. Znižuje pravdepodobnosť, že sa rovnaké stanice zrazia znova. |
| Férovosť | MAC mechanizmus by nemal dovoliť, aby jedna stanica dlhodobo vytláčala ostatné. |
| Režia | Čas a kapacita minuté na čakanie, potvrdenia, riadiace rámce alebo rezervácie namiesto užitočných dát. |

| Typ riešenia | Idea | Výhoda | Nevýhoda | Príklad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náhodný prístup s detekciou | Stanica počúva médium, vysiela a počas vysielania zisťuje kolíziu. | Jednoduché a decentralizované. | Vyžaduje, aby vysielač vedel počas vysielania detegovať kolíziu. | Ethernet CSMA/CD |
| Náhodný prístup s predchádzaním | Stanica počúva médium, čaká náhodný backoff a úspech overuje potvrdením. | Použiteľné v rádiovej sieti, kde detekcia kolízie nie je spoľahlivá. | Väčšia réžia, kolízie sa stále môžu stať. | WiFi CSMA/CA |
| Centrálne prideľovanie | Centrálny prvok rozdeľuje časové okná alebo zdroje jednotlivým staniciam. | Dobrá kontrola a možnosť plánovania. | Vyžaduje centrálnu koordináciu a synchronizáciu. | DOCSIS upstream |
| Veta na úvod odpovede Riadenie prístupu k zdieľanému médiu rieši situáciu, keď viac staníc používa ten istý kanál. MAC protokol musí zabezpečiť, aby sa vysielanie zbytočne nerušilo, aby sa médium využilo efektívne a aby stanice dostali férovú šancu vysielať. |  |  |  |  |

## 1.1 Ethernet (CSMA/CD)

Ethernet bol pôvodne navrhnutý ako broadcastová sieť so zdieľaným médiom a logickou topológiou bus. Stanice mali 48-bitové MAC adresy, každý rámec obsahoval adresu zdroja a cieľa a klasický Ethernet používal CSMA/CD. V modernom switchovanom full-duplex Ethernete sa CSMA/CD prakticky nepoužíva, ale na skúške je dôležité rozumieť jeho princípu.

| Skratka | Význam | Čo to znamená prakticky |
| --- | --- | --- |
| CS - Carrier Sense | Počúvanie nosnej | Stanica pred vysielaním sleduje, či už niekto nevysiela. |
| MA - Multiple Access | Viacnásobný prístup | Viac staníc je pripojených k tomu istému médiu a môže sa pokúsiť vysielať. |
| CD - Collision Detection | Detekcia kolízie | Stanica počas vysielania sleduje médium; ak zistí kolíziu, preruší vysielanie. |

### Algoritmus CSMA/CD krok za krokom

Stanica má pripravený rámec a sleduje médium.

Ak médium nie je voľné, čaká, kým vysielanie skončí.

Keď je médium určitý čas voľné, stanica začne vysielať.

Počas vysielania zároveň kontroluje, či nevznikla kolízia.

Ak kolízia nevznikne a rámec sa odošle celý, prenos sa považuje za úspešný.

Ak kolízia vznikne, stanica vyšle jam signál, preruší vysielanie a spustí backoff.

Po náhodne zvolenom čase sa pokúsi vysielať znova.

Prečo je dôležitá minimálna dĺžka rámca Pri CSMA/CD musí vysielač ešte vysielať vtedy, keď sa k nemu môže vrátiť informácia o kolízii z najvzdialenejšej časti siete. Preto musí byť čas vysielania minimálneho rámca aspoň približne dvojnásobok maximálneho propagačného oneskorenia siete. Klasický Ethernet má minimálnu dĺžku rámca 64 B; ak je dát menej, doplní sa padding.

### Binary exponential backoff

Po kolízii by bolo zlé, keby všetky zúčastnené stanice čakali rovnaký pevný čas. Preto si každá vyberie náhodný počet časových slotov. Po opakovaných kolíziách sa rozsah náhodného výberu zväčšuje. Tým sa znižuje pravdepodobnosť ďalšej kolízie pri vysokej záťaži.

| Situácia | Správanie CSMA/CD |
| --- | --- |
| Nízka záťaž | Médium je často voľné, kolízií je málo a protokol funguje efektívne. |
| Vysoká záťaž | Kolízií pribúda, stanice častejšie čakajú a efektívna priepustnosť klesá. |
| Príliš veľká sieť | Kolízia sa nemusí stihnúť včas prejaviť, preto je veľkosť zdieľanej siete obmedzená. |
| Switch + full-duplex | Kolízie nevznikajú rovnakým spôsobom, preto CSMA/CD nie je potrebné. |
| Na skúške povedať Ethernet s CSMA/CD je decentralizovaný mechanizmus pre zdieľané médium. Stanica najprv počúva, potom vysiela a počas vysielania deteguje kolíziu. Pri kolízii vyšle jam signál, preruší prenos a po náhodnom backoffe skúša znova. Kľúčové obmedzenie je, že kolízia sa musí zistiť ešte počas vysielania rámca, preto súvisí veľkosť siete s minimálnou dĺžkou rámca. |  |

## 1.2 WiFi (CSMA/CA)

WiFi používa CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Dôvod je fyzikálny: rádiová stanica pri vysielaní vysiela veľmi silný vlastný signál a súčasne nevie spoľahlivo počúvať slabý signál inej stanice. Preto WiFi kolízie typicky nedeteguje počas vysielania, ale snaží sa im predchádzať a úspech overuje potvrdením.

| Problém vo WiFi | Dôsledok pre MAC |
| --- | --- |
| Stanica počas vlastného vysielania nevie spoľahlivo počúvať médium. | Nedá sa použiť klasická collision detection ako v Ethernete. |
| Skryté stanice sa navzájom nepočujú, ale rušia sa u AP alebo prijímača. | Samotné carrier sense nestačí; pomáha RTS/CTS a virtuálne obsadenie média. |
| Rádiové médium je náchylné na rušenie a zmeny kvality signálu. | Chýbajúce ACK nemusí znamenať iba kolíziu, ale aj stratu rámca. |
| Broadcast a multicast rámce sa nepotvrdzujú ACK. | Nie je pri nich rovnaká spätná väzba ako pri unicasti. |

### DCF - základný priebeh CSMA/CA

Stanica fyzicky počúva médium.

Ak je médium obsadené, čaká.

Ak je médium voľné, počká interval DIFS.

Zvolí náhodný backoff z aktuálneho contention window.

Backoff sa odpočítava len počas voľného média; ak médium obsadí niekto iný, odpočítavanie sa zmrazí.

Keď backoff klesne na nulu, stanica vyšle rámec.

Prijímač pri úspešnom unicast prenose po krátkom intervale SIFS pošle ACK.

Ak ACK nepríde, vysielač predpokladá neúspech, zväčší contention window a rámec skúsi poslať znova.

| Pojem | Význam |
| --- | --- |
| DIFS | Čas, ktorý musí byť médium voľné pred tým, ako stanica začne alebo obnoví odpočítavanie backoffu. |
| SIFS | Kratší interval používaný pred odpoveďou, napríklad ACK alebo CTS. Vďaka tomu má odpoveď prioritu pred novými pokusmi o vysielanie. |
| Contention window | Interval, z ktorého sa vyberá náhodný backoff. Po neúspešnom prenose sa zväčšuje. |
| ACK | Potvrdenie úspešného prijatia unicast rámca na linkovej vrstve. |
| NAV | Network Allocation Vector - virtuálne obsadenie média. Stanica môže čakať aj vtedy, keď fyzicky nič nepočuje, lebo z rámcov vie, že médium je rezervované. |

### RTS/CTS a skrytá stanica

RTS/CTS je voliteľný mechanizmus. Vysielač najprv pošle RTS (Request To Send), prijímač odpovie CTS (Clear To Send) a ostatné stanice podľa týchto rámcov nastavia NAV. Pomáha to hlavne vtedy, keď sa dve stanice navzájom nepočujú, ale obe by rušili rovnakého prijímača.

| Situácia | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| Skrytá stanica | A a C sa nepočujú, ale obe počuje B. Ak A aj C vysielajú naraz, kolízia vznikne u B. RTS/CTS spôsobí, že stanice počujúce CTS od B budú čakať. |
| Odkrytá stanica | Stanica počuje cudzie vysielanie a zbytočne čaká, hoci by jej vlastný prenos k inému prijímaču nemusel prekážať. |
| Na skúške povedať WiFi používa CSMA/CA, lebo v rádiovej sieti sa kolízie počas vysielania nedajú spoľahlivo detegovať. Stanica počúva médium, používa náhodný backoff a pri unicasti čaká na ACK. RTS/CTS je voliteľný mechanizmus, ktorý znižuje problém skrytých staníc pomocou krátkej rezervácie média a NAV. |  |

## 1.3 DOCSIS

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) umožňuje prenos IP paketov cez rozvody káblovej televízie. Ide typicky o hybridnú sieť: v chrbticovej časti je optika a v prístupovej časti ku zákazníkovi koaxiálny kábel. Káblové rozvody mali pôvodne stromovú a prevažne jednosmernú povahu, preto bolo potrebné upstream riešiť špeciálne.

| Prvok | Úloha |
| --- | --- |
| CM - Cable Modem | Zariadenie u zákazníka. Správa sa ako bridge medzi Ethernetom u zákazníka a káblovou RF sieťou. |
| CMTS - Cable Modem Termination System | Centrálny prvok operátora. Posiela downstream, prijíma upstream, prepája modemy s externou sieťou a riadi prístup k médiu. |
| Downstream | Smer CMTS -> CM. Jeden zdroj a veľa príjemcov, preto je prístup k médiu jednoduchý. |
| Upstream | Smer CM -> CMTS. Veľa zdrojov a jeden príjemca; modemy sa navzájom nepočujú, preto je potrebné centrálne riadenie. |

Downstream a upstream používajú odlišné frekvenčné pásma. V materiáloch je uvedený downstream 47-862 MHz, upstream 5-65 MHz a šírka kanála 8 MHz. V downstreame vysiela CMTS k mnohým modemom. V upstream-e sa naopak pokúša vysielať veľa modemov smerom ku CMTS.

### Prečo v DOCSIS nestačí CSMA/CD ani CSMA/CA

Modemy sa v upstream-e navzájom nepočujú, takže nemôžu spoľahlivo zistiť, či práve vysiela iný modem.

Vzdialenosti môžu byť veľké a oneskorenie signálu je pre každý modem iné.

Kolízia by sa prejavila až pri CMTS, nie priamo u všetkých vysielačov.

Preto upstream riadi CMTS pomocou centrálneho času, informácií o upstream kanáloch a mapy časových okien.

### DOCSIS MAC - upstream ako riadené TDMA

CMTS pravidelne posiela modemom mapu upstream-u. Tá hovorí, ktoré časové okná sú vyhradené konkrétnym modemom, ktoré slúžia na žiadosti o pridelenie okna a ktoré slúžia na inicializáciu. Modem nevysiela len vtedy, keď sa mu zachce; musí vyslať tak, aby rámec dorazil do CMTS presne v pridelenom okne.

| Typ okna | Na čo slúži | Možná kolízia? |
| --- | --- | --- |
| Vyhradené okno pre konkrétny CM | Prenos dát konkrétneho modemu podľa pridelenia od CMTS. | Nie, ak je modem správne zosynchronizovaný. |
| Okno pre požiadavky | Modemy žiadajú CMTS o pridelenie budúceho vysielacieho okna. | Áno, viac modemov môže žiadať naraz; po neúspechu skúšajú znova po náhodnom čase. |
| Inicializačné okno | Nové alebo reštartované modemy sa prihlasujú do siete. | Áno, preto sa používa náhodné čakanie a opakovanie. |
| Ranging Pri inicializácii modem zisťuje časový posun voči CMTS a nastavuje vysielací výkon. Ak je modem ďaleko, musí vyslať skôr, aby signál dorazil do prideleného okna. Ak vysiela príliš silno alebo slabo, CMTS ho koriguje. |  |  |

### Inicializácia káblového modemu

| Krok | Význam |
| --- | --- |
| 1. Nájdenie downstream frekvencie | Modem hľadá kanál, na ktorom počuje CMTS. |
| 2. Synchronizácia | Zosynchronizuje sa na downstream prenos, v materiáloch cez MPEG transport stream. |
| 3. Získanie upstream parametrov | Zistí, aké upstream kanály a parametre má použiť. |
| 4. Ranging | Zistí časový posun a nastaví vysielací výkon. |
| 5. IP, čas, konfigurácia | Získa adresu, reálny čas a konfiguračné údaje, napríklad parametre služby. |
| 6. Registrácia | Po registrácii môže normálne prenášať dáta cez CMTS. |
| Na skúške povedať DOCSIS používa káblovú TV sieť, kde downstream je jednoduchý, lebo vysiela CMTS. Upstream je problémový, lebo veľa modemov vysiela k jednému CMTS, modemy sa navzájom nepočujú a majú rôzne oneskorenia. Preto CMTS centrálne prideľuje časové okná, distribuuje centrálny čas a pri inicializácii robí ranging. |  |

## 1.4 Rýchle porovnanie Ethernet - WiFi - DOCSIS

| Vlastnosť | Ethernet CSMA/CD | WiFi CSMA/CA | DOCSIS upstream |
| --- | --- | --- | --- |
| Kto riadi prístup | Každá stanica sama podľa pravidiel CSMA/CD. | Každá stanica sama podľa pravidiel CSMA/CA. | CMTS centrálne prideľuje okná. |
| Čo sa robí s kolíziou | Kolízia sa deteguje počas vysielania. | Kolízii sa predchádza; neúspech sa zistí chýbajúcim ACK. | Kolízie sa môžu stať hlavne v request/init oknách; dátové okná sú prideľované. |
| Prečo je to vhodné | V káblovom zdieľanom médiu vie vysielač detegovať kolíziu. | V rádiu vysielač nevie spoľahlivo počúvať počas vysielania. | Modemy sa nepočujú a majú rôzne oneskorenia, preto je lepšie centrálne plánovanie. |
| Typická slabina | Pri veľkej záťaži veľa kolízií; obmedzený priemer siete. | Skryté stanice, rušenie, veľká réžia ACK/backoff. | Závislosť od CMTS, potreba synchronizácie a plánovania. |
| Dnes v praxi | V switchovanom full-duplex Ethernete prakticky nepoužívané. | Základný princíp prístupu vo WiFi stále dôležitý. | Základný princíp káblového internetu. |
| Najkratšia ústna verzia celej časti Zdieľané médium vyžaduje MAC protokol. Ethernet riešil problém tak, že kolíziu počas vysielania zistil a po backoffe opakoval prenos. WiFi kolíziu počas vysielania nevie spoľahlivo zistiť, preto používa CSMA/CA, náhodný backoff, ACK a prípadne RTS/CTS. DOCSIS má upstream typu veľa modemov - jeden CMTS, modemy sa nepočujú a majú rôzne oneskorenia, preto CMTS prideľuje časové okná a synchronizuje modemy pomocou rangingu. |  |  |  |

# 2. Prenosy paketov cez jednoduché sériové linky

Jednoduchá sériová linka často spája iba dva uzly, takže pri simplex alebo full-duplex spojení netreba riešiť prístup k médiu. Treba však riešiť fyzický prenos bitov, synchronizáciu hodín, rozpoznanie hraníc rámcov a zapuzdrenie paketov sieťovej vrstvy.

## 2.1 Kódovanie signálov

Kódovanie určuje, ako sa bity reprezentujú fyzickým signálom, napríklad napätím, svetlom alebo zmenou úrovne. Dobré kódovanie má umožniť prijímaču obnoviť dáta aj hodinový signál.

| Kódovanie | Princíp | Výhoda | Nevýhoda |
| --- | --- | --- | --- |
| NRZ | bit je reprezentovaný stabilnou úrovňou | jednoduché | dlhé postupnosti 0 alebo 1 nemajú hrany |
| RZ | signál sa počas bitu vracia na nulu | viac prechodov, lepšia synchronizácia | väčší nárok na šírku pásma |
| Manchester | v každom bitovom intervale je prechod; kombinuje dáta a hodiny | dobrá synchronizácia | vyššie frekvenčné nároky |
| NRZI | zmena úrovne podľa hodnoty bitu | lepšie než čisté NRZ pri niektorých postupnostiach | stále môže vzniknúť dlhý úsek bez prechodov |

Dôležitá idea Na synchrónnej linke prijímač potrebuje vedieť, kedy presne má merať úroveň signálu. Ak signál dlho nemení úroveň, hodiny sa môžu rozísť. Preto sú vhodné kódovania, ktoré vytvárajú dostatok prechodov.

## 2.2 Synchronizácia hodín

Pri synchrónnom prenose je prenos riadený hodinami. Prijímač musí merať signál v správnom okamihu. Buď sa použije samostatná linka pre hodinový signál, alebo sa hodiny extrahujú z dátového signálu.

| Bitovo orientovaná synchrónna linka | Prenáša prúd bitov. Nerieši hranice oktetov ani rámcov; tie musí riešiť vyššia vrstva. |
| --- | --- |
| Byteovo/oktetovo synchrónna linka | Prenos je synchronizovaný až na úroveň oktetov. Prijímač dostáva bajty. |
| Asynchrónna linka | Prenos sa môže začať kedykoľvek. Oktet sa prenáša ako start bit, dáta, prípadná parita a stop bit. |

Problém fázy: frekvenciu hodín môžeme poznať, ale potrebujeme správne nastaviť posun.

Hrany signálu: prechody medzi úrovňami pomáhajú prijímaču opravovať synchronizáciu.

Dlhá postupnosť rovnakých bitov: môže spôsobiť, že nie je z čoho obnoviť hodiny.

Na skúške povedať Pri sériových linkách nejde len o to preniesť bity, ale aj vedieť, kde sa bit začína a končí. Synchrónna linka potrebuje synchronizáciu hodín. Tú možno riešiť samostatným hodinovým signálom alebo vhodným kódovaním, ktoré vytvára dostatok prechodov.

## 2.3 PPP

PPP (Point-to-Point Protocol) je protokol linkovej vrstvy určený pre point-to-point linky. Vie prenášať rôzne sieťové protokoly, podporuje konfiguráciu linky, konfiguráciu sieťovej vrstvy a voliteľnú autentifikáciu.

LCP: Link Control Protocol. Konfiguruje parametre linky.

NCP: Network Control Protocol. Konfiguruje parametre sieťovej vrstvy, napríklad IPCP pre IP.

PAP/CHAP: voliteľné autentifikačné protokoly.

FCS/CRC: detekcia chýb v rámci.

| Pole/vrstva | Význam |
| --- | --- |
| PPP rámec | protokol, dáta, padding |
| HDLC-like zapuzdrenie | flag 0x7e, adresa 0xff, control 0x03, PPP rámec, FCS, flag 0x7e |
| Protocol field | určuje, aký protokol je nesený v dátach, napr. IP alebo LCP |
| FCS | 16 alebo 32 bitová kontrola chýb |

| PPP protokol | Hodnota | Úloha |
| --- | --- | --- |
| IP | 0x0021 | prenos IP paketov |
| LCP | 0xc021 | konfigurácia parametrov linky |
| PAP | 0xc023 | autentifikácia |
| CHAP | 0xc223 | autentifikácia výzva-odpoveď |
| IPCP | 0x8021 | konfigurácia IP parametrov |

### Určovanie hraníc rámca

PPP potrebuje rozpoznať začiatok a koniec rámca. V HDLC-like rámci sa používa flag 0x7e. Aby sa rovnaká hodnota nevyskytla vo vnútri dát ako falošný koniec rámca, používa sa stuffing.

| Technika | Použitie | Princíp |
| --- | --- | --- |
| Byte stuffing | byteovo orientované linky | zakázaný byte x sa nahradí dvojicou 0x7d, x xor 0x20 |
| Bit stuffing | bitovo orientované linky | po postupnosti 11111 sa vloží 0 |

| LCP paket | Význam |
| --- | --- |
| Configure-Request | iniciátor navrhuje konfiguráciu |
| Configure-Ack | prijatie navrhnutej konfigurácie |
| Configure-Nak | odmietnutie niektorých hodnôt a návrh iných |
| Configure-Reject | odmietnutie neznámych volieb |
| Terminate-Request/Ack | ukončenie linky |
| Echo-Request/Reply | kontrola funkčnosti spojenia |

Na skúške povedať PPP je linkový protokol pre point-to-point linky. Rieši zapuzdrenie paketov, identifikáciu prenášaného protokolu, konfiguráciu linky cez LCP, konfiguráciu sieťovej vrstvy cez NCP a voliteľnú autentifikáciu. Hranice rámcov sa určujú flagom 0x7e a v dátach sa riešia byte stuffingom alebo bit stuffingom.

# 3. Spanning Tree protokoly

Spanning Tree protokoly riešia problém slučiek v prepínaných Ethernetových sieťach. Redundantné prepoje medzi switchmi zvyšujú odolnosť siete, ale bez riadenia môžu vytvoriť slučky, ktoré spôsobia zacyklenie rámcov a zahltenie siete.

Základná myšlienka Switche automaticky vypnú niektoré redundantné porty tak, aby v aktívnej topológii existovala práve jedna cesta medzi ľubovoľnými dvoma bodmi. Tým vznikne kostra siete.

## 3.1 STP

Root bridge: switch zvolený ako koreň kostry; má najnižší Bridge ID.

Bridge ID: priorita + MAC adresa.

Root port: port na switchi s najlepšou cestou ku koreňu.

Designated port: port, ktorý je zodpovedný za daný segment siete.

Blocking/alternate port: port nepreposiela dáta, aby nevznikla slučka.

Path cost: cena linky; najnižšia celková cena určuje najlepšiu cestu ku koreňu.

| STP stav portu | Čo robí |
| --- | --- |
| Blocking | nepreposiela dáta, prijíma BPDU |
| Listening | čaká na stabilizáciu topológie, ešte neučí MAC adresy |
| Learning | učí sa MAC adresy, ale ešte nepreposiela dáta |
| Forwarding | plne funkčný port, učí MAC adresy a preposiela dáta |
| Disabled | administratívne vypnutý port |

Switche si posielajú BPDU rámce.

Na začiatku si každý switch myslí, že je root bridge.

Prijaté BPDU sa porovnávajú a switch si opravuje predstavu o koreňovom bridge-i a najlepšej ceste.

Pri zmene topológie môže STP konvergovať pomaly, typicky desiatky sekúnd.

Na skúške povedať STP zabraňuje slučkám tým, že z redundantnej topológie vytvorí strom. Zvolí sa root bridge, každý switch si vyberie root port a pre každý segment sa vyberie designated port. Ostatné porty môžu byť blokované. Switche si vymieňajú BPDU a podľa nich určujú aktívnu topológiu.

## 3.2 RSTP

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) je zrýchlená verzia STP. Je spätne kompatibilný so STP, ale dokáže oveľa rýchlejšie reagovať na zmeny topológie.

| Rola portu v RSTP | Význam |
| --- | --- |
| Root port | najlepšia cesta ku koreňu |
| Designated port | aktívny port pre segment |
| Alternate port | záložná cesta ku koreňu |
| Backup port | záloha pre designated port na rovnakom segmente |
| Edge port | port ku koncovému zariadeniu; môže rýchlo prejsť do forwarding |

| RSTP stav | Význam |
| --- | --- |
| Discarding | zjednocuje blocking a listening; neučí MAC adresy a nepreposiela dáta |
| Learning | učí MAC adresy, ale ešte nepreposiela dáta |
| Forwarding | učí MAC adresy a preposiela dáta |

BPDU sa posiela pravidelne z každého designated portu.

Rýchly prechod do forwarding stavu je možný vtedy, keď je isté, že nevznikne slučka.

Používa sa mechanizmus proposal/agreement namiesto dlhého čakania.

Výpadok sa deteguje rýchlejšie, typicky po 3× hello time.

Na skúške povedať RSTP zachováva cieľ STP, ale zrýchľuje rekonvergenciu. Pridáva roly alternate, backup a edge port, zjednodušuje stavy portov a používa proposal/agreement. Preto zmena topológie nemusí trvať desiatky sekúnd, ale často len milisekundy až pár sekúnd.

## 3.3 MSTP

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) rieši problém VLAN. Klasické STP/RSTP majú jednu kostru, ktorá môže blokovať linky pre všetky VLAN rovnako. MSTP umožňuje mať viacero kostier a mapovať rôzne VLAN do rôznych MST inštancií.

| CIST | Common and Internal Spanning Tree. Globálna kostra. |
| --- | --- |
| CST | Common Spanning Tree. Prepája STP/RSTP bridge-e a MST regióny. |
| IST | Internal Spanning Tree. Kostra vnútri MST regiónu. |
| MST región | Skupina bridge-ov so spoločnou konfiguráciou mapovania VLAN na MST inštancie. |
| MSTI | MST Instance. Samostatná kostra pre podmnožinu VLAN v rámci regiónu. |

VLAN 10 môže používať jednu aktívnu cestu a VLAN 20 inú aktívnu cestu.

Tým sa lepšie využívajú redundantné linky.

Konfigurácia musí byť konzistentná v rámci MST regiónu.

| Protokol | Hlavný cieľ | Výhoda | Nevýhoda |
| --- | --- | --- | --- |
| STP | odstrániť slučky | jednoduchý princíp | pomalá konvergencia |
| RSTP | zrýchliť rekonvergenciu | rýchle reakcie na zmeny | stále typicky jedna kostra |
| MSTP | viac kostier pre VLAN | lepšie využitie liniek | zložitejšia konfigurácia |

Na skúške povedať MSTP vychádza z RSTP, ale umožňuje viacero spanning tree inštancií. VLAN sa mapujú na MSTI, takže rôzne VLAN môžu používať rôzne aktívne linky. Cieľom je zachovať ochranu pred slučkami a zároveň lepšie využiť redundantnú topológiu.

# 4. Smerovacie protokoly v TCP/IP

Smerovanie v IP pracuje s routovacími tabuľkami. Pri posielaní paketu sa hľadá najlepšia zhoda cieľovej IP adresy s prefixom v tabuľke. Tabuľky môžu byť nastavené staticky alebo sa môžu napĺňať dynamicky smerovacími protokolmi.

| AS – Autonomous System | Množina sietí a routerov so spoločnou smerovacou politikou. |
| --- | --- |
| IGP | Interior Gateway Protocol. Smerovanie vnútri AS, napríklad OSPF. |
| EGP | Exterior Gateway Protocol. Smerovanie medzi AS, prakticky BGP. |
| Longest prefix match | Router vyberá najšpecifickejší záznam, ktorý zodpovedá cieľovej adrese. |

## 4.1 OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) je IGP protokol typu link-state. Routery nezdieľajú iba hotové smerovacie tabuľky, ale informácie o stave svojich liniek. Z týchto informácií si každý router vytvorí mapu topológie a vypočíta najkratšie cesty.

Router zistí susedov a ceny liniek.

Vytvorí LSA opisujúce jeho lokálnu topológiu.

LSA sa šíria floodingom v oblasti.

Každý router si zostaví Link State Database.

Pomocou Dijkstrovho algoritmu vypočíta najlacnejšie cesty.

Na základe výsledku naplní routovaciu tabuľku.

| Pojem | Význam |
| --- | --- |
| Area | oblasť OSPF, ktorá obmedzuje rozsah topologických informácií |
| Backbone area 0 | centrálna oblasť, cez ktorú prechádza komunikácia medzi oblasťami |
| ABR | Area Border Router, router medzi oblasťami |
| ASBR | AS Boundary Router, router pripájajúci externé siete |
| DR/BDR | Designated Router a Backup Designated Router v broadcast sieťach |

| OSPF správa | Úloha |
| --- | --- |
| Hello | objavenie a udržiavanie susedov |
| Database Description | zhrnutie databázy topológie |
| Link State Request | vyžiadanie konkrétnych LSA |
| Link State Update | posielanie LSA |
| Link State Ack | potvrdenie prijatia LSA |

OSPF používa priamo IP protokol číslo 89.

Používa multicast adresy 224.0.0.5 a 224.0.0.6.

Pri viacerých rovnako lacných cestách môže robiť load balancing.

Na skúške povedať OSPF je link-state IGP. Každý router oznamuje stav svojich liniek pomocou LSA, LSA sa šíria floodingom a každý router si vytvorí rovnakú databázu topológie v oblasti. Potom spustí Dijkstrov algoritmus a vypočíta najlacnejšie cesty. Oblasti znižujú rozsah informácií a backbone area 0 prepája ostatné oblasti.

## 4.2 BGP

BGP (Border Gateway Protocol) je protokol pre smerovanie medzi autonómnymi systémami. Nepočíta iba technicky najkratšiu cestu, ale umožňuje aplikovať smerovacie politiky. Je to path-vector protokol: oznamuje prefixy spolu s atribútmi cesty, najmä s AS_PATH.

eBGP: BGP medzi routermi v rôznych AS.

iBGP: BGP medzi routermi v rovnakom AS.

Transport: BGP používa TCP.

Partneri: BGP susedia sú explicitne nakonfigurovaní.

Politika: umožňuje ovplyvňovať, ktoré cesty sa prijmú, preferujú alebo oznamujú ďalej.

| BGP správa | Úloha |
| --- | --- |
| Open | nadviazanie BGP spojenia, výmena ASN, Hold Time, BGP ID |
| Update | oznámenie dostupných alebo zrušených prefixov a atribútov cesty |
| Keepalive | udržiavanie spojenia |
| Notification | oznámenie chyby a ukončenie spojenia |
| Route Refresh | vyžiadanie opätovného poslania smerovacích informácií |

| Atribút | Význam |
| --- | --- |
| AS_PATH | zoznam AS na trase; pomáha detegovať slučky a hodnotiť cestu |
| NEXT_HOP | adresa ďalšieho routera pre daný prefix |
| LOCAL_PREF | lokálna preferencia v rámci AS; vyššia je lepšia |
| MED | návrh pre susedný AS, ktorým vstupom má ísť; nižšia je lepšia |
| ORIGIN | pôvod informácie o ceste |
| COMMUNITY | značka pre aplikovanie politiky |

| Aspekt | OSPF | BGP |
| --- | --- | --- |
| Použitie | vnútri AS | medzi AS |
| Typ | link-state | path-vector |
| Susedia | nájdení cez Hello | explicitne nakonfigurovaní |
| Transport | priamo IP protokol 89 | TCP |
| Optimalita | najlacnejšia cesta podľa cien liniek | politika a atribúty cesty |
| Politiky | obmedzené | základný princíp BGP |

Na skúške povedať BGP je protokol medzi AS. Používa TCP, susedia sú nakonfigurovaní ručne a cesty oznamuje ako prefixy s atribútmi. AS_PATH umožňuje detegovať slučky a aplikovať politiku. Na rozdiel od OSPF nehľadá globálne najlacnejšiu cestu podľa cien liniek, ale vyberá cestu podľa politiky a atribútov.

# 5. Spôsoby multiplexovania v sieťach

Multiplexovanie znamená preniesť viacero dátových tokov cez jeden spoločný komunikačný kanál. Demultiplexovanie je opačný proces: prijatý spoločný tok sa rozdelí späť na samostatné toky.

| Technika | Čo delí | Typický problém | Použitie ako multiple access |
| --- | --- | --- | --- |
| TDM | čas | nevyužité sloty pri neaktívnom kanáli | TDMA |
| FDM | frekvenčné pásmo | presluchy a potreba ochranných pásiem | FDMA |
| WDM | vlnové dĺžky svetla | optické filtre a presnosť vlnových dĺžok | variant FDM v optike |
| CDM | kódy | vzájomná korelácia kódov a výkonové pomery | CDMA |

## 5.1 TDMA

TDMA (Time Division Multiple Access) je viacnásobný prístup založený na delení času. Jednotlivé stanice majú určené časové sloty, v ktorých smú vysielať.

Vyžaduje presnú synchronizáciu staníc.

V jednom slote vysiela iba určená stanica.

Ak stanica nemá dáta, slot môže byť nevyužitý, pokiaľ sa nepoužíva dynamické prideľovanie.

Príkladom je DOCSIS upstream, kde časové okná prideľuje CMTS.

Na skúške povedať TDMA rozdeľuje spoločné médium v čase. Stanice nevysielajú naraz, ale každá má pridelené časové okná. Hlavnou požiadavkou je synchronizácia; výhodou je jednoduché oddelenie prenosov, nevýhodou možné nevyužité sloty.

## 5.2 FDMA

FDMA (Frequency Division Multiple Access) je viacnásobný prístup založený na delení frekvenčného spektra. Každá stanica alebo kanál používa inú nosnú frekvenciu.

Viacero staníc môže vysielať súčasne, ale na rôznych frekvenciách.

Vyžaduje dôsledné filtrovanie spektra.

Medzi kanálmi sa často používajú ochranné pásma.

Pri pohyblivých staniciach treba zohľadniť Dopplerov efekt.

Na skúške povedať FDMA rozdeľuje spoločné médium podľa frekvencie. Každý používateľ alebo kanál má vlastné frekvenčné pásmo. Výhodou je súčasný prenos viacerých tokov, nevýhodou potreba filtrov, ochranných pásiem a riešenie frekvenčných posunov.

| Vlastnosť | TDMA | FDMA |
| --- | --- | --- |
| Delenie média | časové sloty | frekvenčné pásma |
| Súčasné vysielanie | v jednom slote jeden vysielač | viacerí naraz na rôznych frekvenciách |
| Kľúčová požiadavka | časová synchronizácia | frekvenčné oddelenie a filtre |
| Typická nevýhoda | nevyužité sloty | nevyužité alebo ochranné pásma |

# 6. Rýchla opakovacia odpoveď

Pri ústnej odpovedi sa dá postupovať takto:

Najprv vysvetliť, čo je zdieľané médium a prečo treba MAC.

Porovnať Ethernet, WiFi a DOCSIS: Ethernet deteguje kolízie, WiFi sa im snaží predchádzať, DOCSIS riadi upstream centrálne.

Prejsť na point-to-point linky: tam obyčajne netreba MAC, ale treba riešiť kódovanie, synchronizáciu a hranice rámcov.

Vysvetliť PPP ako linkový protokol, ktorý zapuzdruje pakety, používa LCP/NCP a rieši hranice rámcov stuffingom.

Pri STP vysvetliť problém slučiek a vytvorenie kostry. RSTP zrýchľuje reakcie, MSTP rieši viac VLAN cez viac kostier.

Pri smerovaní rozlíšiť OSPF ako link-state IGP vnútri AS a BGP ako path-vector EGP medzi AS.

Na záver vysvetliť multiplexovanie: TDMA delí čas, FDMA delí frekvenciu.

| Téma | Jedna veta, ktorú si zapamätať |
| --- | --- |
| CSMA/CD | Ethernet počúva médium, vysiela a počas vysielania deteguje kolízie. |
| CSMA/CA | WiFi sa kolíziám snaží predchádzať pomocou počúvania, backoffu a ACK. |
| DOCSIS | Upstream káblových modemov riadi CMTS cez časové okná a centrálny čas. |
| PPP | PPP je linkový protokol pre point-to-point linky s LCP, NCP a HDLC-like rámcovaním. |
| STP | STP blokuje redundantné porty tak, aby v Ethernetovej sieti nevznikli slučky. |
| RSTP | RSTP robí to isté ako STP, ale výrazne rýchlejšie. |
| MSTP | MSTP umožňuje viac spanning tree inštancií pre rôzne VLAN. |
| OSPF | OSPF je link-state protokol vnútri AS a počíta najkratšie cesty Dijkstrom. |
| BGP | BGP je path-vector protokol medzi AS a vyberá cesty podľa politiky a atribútov. |
| TDMA/FDMA | TDMA delí médium časovo, FDMA frekvenčne. |

# Použité podklady

1. DOCSIS.pdf

2. PPP.pdf

STP.pdf

OSPF.pdf

BGP.pdf

Multiplexing.pdf

siete (2).pdf

Doplnené všeobecné vysvetlenia tam, kde boli v podkladoch uvedené iba stručné porovnania, najmä pri Ethernet CSMA/CD a WiFi CSMA/CA.